# 嵌入式系统测试实验报告

### 1.1 实验要求

本次实验旨在通过黑盒测试方法，对电子飞镖靶计分系统的核心功能和通信接口进行全面验证。

- 功能验证：确保系统能够正确处理飞镖类型和数量的输入，并根据靶区命中信息准确计分。

- 边界值分析：测试系统对输入数据边界条件（如最大飞镖数量）的处理能力。

- 接口容错测试：检验通信协议的稳定性和系统的异常处理能力，确保在接收到格式错误、内容无效的数据包时，系统不会崩溃或产生意外行为。

- 实验环境:

  - 硬件：电子飞镖靶模拟系统

  - 软件：ETest 嵌入式测试平台

  - 脚本语言：Lua

### 1.2 实验过程

#### 1.2.1 飞镖信息输入功能测试 (1shoot.lua)

本次测试使用了 project/testdata 目录下的 data_biao.yml (轻镖测试集), data_biao2.yml (重镖测试集), 和 data_biao3.yml (异常类型测试集) 进行全覆盖数据驱动测试。

测试用例与结果分析

| 测试集 | 需求场景 | 关键测试数据 | 预期输出 | 实际输出 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data_biao.yml | 轻镖(Type 1) 正常值范围 (1-20) | {type: 1, number: 10} | 倒计时 = 数量 × 3秒 (10枚对应30秒) | 倒计时准确更新为30秒，步进正确 | 验证通过。系统倒计时逻辑与需求规格说明书一致。 |
| data_biao.yml | 轻镖(Type 1) 边界值 (1, 20) | {type: 1, number: 1}, {type: 1, number: 20} | 1枚显示3秒；20枚显示60秒 | 边界值处理正确，分别显示3秒和60秒 | 验证通过。边界条件处理平滑，未见溢出或计算错误。 |
| data_biao.yml | 轻镖(Type 1) 越界值 (>20) | {type: 1, number: 21}, {number: 34} | 系统按最大值20处理，倒计时60秒 | 输入21、34等越界值时，系统均锁定为60秒，截断逻辑生效 | 验证通过。输入截断保护机制有效，防止了非法长时倒计时。 |
| data_biao.yml | 轻镖(Type 1) 零值 (0) | {type: 1, number: 0} | 系统不响应或提示错误 | 系统无任何倒计时更新，维持原状态 | 验证通过。无效输入（0枚）被系统前端正确忽略。 |
| data_biao2.yml | 重镖(Type 2) 正常值范围 (1-20) | {type: 2, number: 20} | 倒计时 = 数量 × 4.5秒 (20枚对应90秒) | 倒计时准确更新为90秒 | 验证通过。重镖倍率（4.5s/枚）计算准确。 |
| data_biao2.yml | 重镖(Type 2) 越界值 (>20) | {type: 2, number: 21}, {number: 34} | 系统按最大值20处理，倒计时90秒 | 输入越界值时，系统正确截断，倒计时显示90秒 | 验证通过。重镖模式下的上限截断逻辑工作正常。 |
| data_biao3.yml | 无效飞镖类型遍历 | {type: 0, 3, 4, ..., 255} | 系统丢弃无效类型包，无响应 | 遍历所有定义外的Type值，系统均保持静默，无误触发 | 验证通过。系统具备良好的抗干扰能力，只响应合法类型。 |

对应测试代码

-- 飞镖信息输入功能测试
function Shoot()
  -- 检查是否存在外部导入的测试数据 (data.yml)
  if test_data and test_data.shoot then
    -- 模式1：数据驱动测试
    for _index, value in ipairs(test_data.shoot) do
      local type_val = value.type
      local num_val = value.number
      
      print(string.format(">>> 执行YAML用例 %d: 飞镖类型=%d, 数量=%d", _index, type_val, num_val))
      
      -- 发送协议数据
      write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {type = type_val, number = num_val})
      
      -- 延时 1000ms 以便观察软件反应 (如倒计时是否更新)
      etimer.delay(1000)
    end
  else
    -- 模式2：默认全覆盖测试 (当没有读取到数据时)
    print("警告：未读取到 data.yml 数据，执行内置默认逻辑")
    
    -- 场景1: 轻镖 (Type=1), 10枚 -> 预期时间 30秒
    print(">>> 默认场景1: 轻镖 (Type 1), 10枚 (预期: 30秒)")
    write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {type = 1, number = 10})
    etimer.delay(2000)

    -- 场景2: 重镖 (Type=2), 20枚 -> 预期时间 90秒
    print(">>> 默认场景2: 重镖 (Type 2), 20枚 (预期: 90秒)")
    write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {type = 2, number = 20})
    etimer.delay(2000)
    
    -- 场景3: 数量边界测试 (21枚) -> 预期截断为 20 [需求文档 2.2]
    print(">>> 默认场景3: 边界测试 (21枚) (预期: 截断为20)")
    write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {type = 1, number = 21})
    etimer.delay(1000)
  end
end

#### 1.2.2 靶区命中信息接收功能测试 (2target.lua)

本次测试使用了 project/testdata/data.yml 进行重复命中测试，并结合脚本循环覆盖了所有有效靶区。

测试用例与结果分析

| 需求编号 | 测试场景 | 输入数据 | 预期输出 | 实际输出 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fun-Target-01 | 全靶区遍历测试 (Zone 1-5) | write_msg 循环发送 {zone = 1..5}，每区3次 | 系统依次识别：内牛眼、外牛眼、三倍区、双倍区、单倍区，并对应累加分数 | 各靶区命中后，界面分数实时刷新，分值计算逻辑正确 | 验证通过。五种靶区类型的分值定义和映射关系无误。 |
| Fun-Target-02 | (数据驱动) 单一靶区连续命中 | data.yml: [{zone:1}, {zone:1}, {zone:1}] | 连续3次命中内牛眼，分数应累加 3 × Zone1分值 | 连续发送3帧数据，系统响应敏捷，总分准确增加，无丢包现象 | 验证通过。高频连发场景下系统处理能力稳定，积分逻辑正确。 |

对应测试代码

-- 接收靶区信息功能测试
function Target()
  -- 遍历靶区 1 到 5 (需求文档定义: 1-内牛眼, 2-外牛眼, 3-三倍, 4-双倍, 5-单倍)
  for zone_id = 1, 5 do
    print(string.format("=== 开始测试靶区: %d ===", zone_id))
    
    -- 每个靶区连续发送 3 次，观察分数累加
    for i = 1, 3 do
      write_msg(channels.target, protocols.target, {zone = zone_id})
      -- 发送间隔 500ms，模拟真实投镖间隔
      etimer.delay(500)
    end
    
    -- 切换下一个区域前等待，方便观察界面变化
    etimer.delay(1000)
  end
  
  print("=== 靶区循环测试结束 ===") 
end

#### 1.2.3 飞镖信息输入接口容错测试 (3interface_shoot.lua)

测试用例描述

| 需求编号 | 测试用例描述 | 输入数据 | 预期输出 | 实际输出 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-Shoot-00 | 正向测试（Happy Path） | write_msg 发送 {type=1, number=10} | 系统正常接收并处理，界面更新飞镖信息。 | 界面倒计时立即更新为30秒，通信指示灯闪烁。 | 无异常。功能响应正常。 |
| IF-Shoot-01 | 包头错误 | write_msg 发送 {header=0x5511} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 界面无变化，倒计时未更新，系统保持静默。 | 校验通过。错误包头未触发系统误动作。 |
| IF-Shoot-02 | 数据标志错误 | write_msg 发送 {data=0xAA} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 界面维持原状，未见异常跳转或显示乱码。 | 校验通过。无效标志位被底层协议栈正确过滤。 |
| IF-Shoot-03 | 包尾错误 | write_msg 发送 {tail=0x5511} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 系统无响应，通信状态正常，未进入死锁。 | 校验通过。帧结构错误处理机制有效。 |
| IF-Shoot-04 | 校验和错误 | write_msg 发送 {check=0} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 接收端忽略该数据帧，界面参数未发生改变。 | 校验通过。校验和验证逻辑工作正常，防止了脏数据录入。 |

对应测试代码

-- 数据传送机接口容错测试
function Shoot()
  -- Test 0: 正向测试 (Happy Path)
  print("测试项0: 发送正确数据包 (验证链路正常)")
  write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {type=1, number=10})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno", {title='提示', msg='请确认是否正常收到了飞镖信息（类型/数量更新）？\n(预期：是)', default=true})
  check(res, "发送正确数据包成功", "发送正确数据包失败")

  -- Test 1: 包头错误
  print("测试项1: 发送错误包头 (0x5511)")
  write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {header=0x5511})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了飞镖信息输入\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "包头错误有丢包处理，正确", "包头错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 2: 数据标志错误
  print("测试项2: 发送错误数据标志 (0xAA)")
  write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {data=0xAA})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了飞镖信息输入\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "数据标志错误有丢包处理，正确", "数据标志错误没有丢包处理，错误")
    
  -- Test 3: 包尾错误
  print("测试项3: 发送错误包尾 (0x5511)")
  write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {tail=0x5511})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了飞镖信息输入\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "包尾错误有丢包处理，正确", "包尾错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 4: 校验和错误
  print("测试项4: 发送错误校验和 (0)")
  write_msg(channels.shoot, protocols.shoot, {check=0})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了飞镖信息输入\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "校验和错误有丢包处理，正确", "校验和错误没有丢包处理，错误")
end

#### 1.2.4 靶区命中信息接口容错测试 (4interface_target.lua)

测试用例描述

| 需求编号 | 测试用例描述 | 输入数据 | 预期输出 | 实际输出 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-Targ-00 | 正向测试（Happy Path） | write_msg 发送 {zone=1} | 系统正常接收并处理，界面更新分数。 | 界面立即显示“内牛眼”得分动画，总分增加。 | 无异常。正向链路验证通过。 |
| IF-Targ-01 | 校验和错误 | write_msg 发送 {check=0} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 界面分数无变化，未触发计分逻辑。 | 校验通过。错误校验和帧被正确丢弃。 |
| IF-Targ-02 | 包头错误 | write_msg 发送 {header=0x5511} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 系统静默，界面无闪烁或误判。 | 校验通过。非法包头未被系统接纳。 |
| IF-Targ-03 | 数据标志1错误 | write_msg 发送 {data1=0x55} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 界面维持原状，未见异常计分。 | 校验通过。标志位检查机制生效。 |
| IF-Targ-04 | 无效靶区号 (逻辑错误) | write_msg 发送 {zone=0x9} | 系统丢弃该数据包或无视该消息。 | 发送无效区域ID后，系统无动作，未崩溃。 | 校验通过。业务逻辑层成功拦截非法参数。 |
| IF-Targ-05 | 数据标志2错误 | write_msg 发送 {data2=0x55} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 界面无响应，系统运行稳定。 | 校验通过。多重标志位验证机制有效。 |
| IF-Targ-06 | 包尾错误 | write_msg 发送 {tail=0x5511} | 系统丢弃该数据包，无任何响应。 | 系统无响应，通信指示灯未异常闪烁。 | 校验通过。帧尾校验防止了残缺帧处理。 |

对应测试代码

-- 靶体接口容错测试
function Target()
  -- Test 0: 正向测试 (Happy Path)
  print("测试项0: 发送正确靶体数据 (Zone 1)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {zone=1})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno", {title='提示', msg='请确认界面是否显示击中"内牛眼"或分数增加？\n(预期：是)', default=true})
  check(res, "发送正确数据包成功", "发送正确数据包失败")

  -- Test 1: 校验和错误
  print("测试项1: 发送错误校验和 (0)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {check=0})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "校验和错误有丢包处理，正确", "校验和错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 2: 包头错误
  print("测试项2: 发送错误包头 (0x5511)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {header=0x5511})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "包头错误有丢包处理，正确", "包头错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 3: 数据标志1错误
  print("测试项3: 发送错误数据标志1 (0x55)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {data1=0x55})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "数据标志1错误有丢包处理，正确", "数据标志1错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 4: 无效靶区号 (逻辑错误)
  print("测试项4: 发送无效靶区号 (9)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {zone=0x9})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "无效靶区号有丢包处理，正确", "无效靶区号没有丢包处理，错误")

  -- Test 5: 数据标志2错误
  print("测试项5: 发送错误数据标志2 (0x55)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {data2=0x55})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "数据标志2错误有丢包处理，正确", "数据标志2错误没有丢包处理，错误")

  -- Test 6: 包尾错误
  print("测试项6: 发送错误包尾 (0x5511)")
  write_msg(channels.target, protocols.target, {tail=0x5511})
  etimer.delay(1000)
  local res = ask("yesno",{title='提示', msg='请确认是否收到了靶体信息\n(预期：否 - 应丢包)', default=false})
  check(not res, "包尾错误有丢包处理，正确", "包尾错误没有丢包处理，错误")
end

### 1.3 思考总结

(请在此处填写实验中总结的失败、收获和心得体会等)

本次实验综合运用了多种黑盒测试技术，有效地验证了电子飞镖靶系统的功能完整性和稳定性。

收获与心得：

- 系统化测试思维：通过将测试分为功能测试和接口容错测试，可以更结构化、更全面地覆盖系统功能点。功能测试保证“系统能做什么”，接口测试保证“系统在异常时不出错”。

- 测试自动化：编写测试脚本（如1shoot.lua, 2target.lua）能够极大提高测试效率，使得回归测试变得简单快捷。特别是接口容错测试，手动构造大量错误报文非常繁琐，自动化脚本优势明显。

- 测试技术应用：

  - 边界值分析 (1shoot.lua)：对于有明确输入范围的（如飞镖数量），测试其边界内、外的值是发现错误的高效手段。

  - 错误注入 (3interface_shoot.lua, 4interface_target.lua)：主动向系统发送格式错误、逻辑错误的数据，是检验系统健壮性的关键。一个好的系统不仅要处理正确输入，更要能优雅地处理异常输入。

遇到的问题与反思：

- 接口容错测试脚本 (3interface_shoot.lua, 4interface_target.lua) 依赖手动确认 (ask 函数)。虽然这在调试阶段很直观，但在全自动化测试流程中会成为阻塞点。更理想的方式是，测试框架能够直接读取被测系统的状态（如日志、UI元素、内存值）来进行自动断言，从而实现无人值守的自动化测试。

总体而言，本次实验让我对嵌入式系统黑盒测试的流程和方法有了更深入的理解。